ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 		Αθήνα, 09-10-2012

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Χημ. Μηχανικός

Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ.: 210- 5294870

Fax:  210-5294907

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Κατασκευή σιδηράς πύλης του βορείου τμήματος του ΓΠΑ»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ΄ευθείας ανάθεση του έργου:    
«Κατασκευή σιδηράς πύλης του βορείου τμήματος του ΓΠΑ»

προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν  τις  προσφορές τους στην Επιτροπή Ανάθεσης των απευθείας έργων της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο τη  Δευτέρα 15  Οκτωβρίου 2012  και  από ώρα 10:45 έως 11:00 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος που βρίσκονται  στην Ιερά Οδό 75, 118 55, Βοτανικός – Αθήνα προκειμένου να αξιολογηθούν.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου:

Κα  Αριστοπούλου Αδαμαντία

Τηλ: 210-5294870

Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τμήμα Β’ Επισκευών & Κατασκευών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Αριστοπούλου Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4870

Fax: 210-529 4

Αθήνα, 09-10-2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Κατασκευή σιδηράς πύλης του βορείου τμήματος του ΓΠΑ »

Το έργο αφορά την κατασκευή νέας κεντρικής πύλης στην είσοδο του βορείου τμήματος του ΓΠΑ και την αντικατάσταση μεταλλικού πλαισίου στην πύλη εξόδου του ιδίου τμήματος (Ζωοτεχνίας).

Αναλυτικά για κάθε πύλη θα γίνουν τα εξής:

- Πύλη εισόδου

Το συνολικό μήκος της πύλης είναι 4.90 m περίπου και το ύψος της 2.50 m.

- Αποξήλωση της υφιστάμενης πύλης και αφαίρεση του πλαισίου των μεταλλικών ράβδων με τις διακοσμητικές λόγχες (28 ράβδοι, 23 λόγχες) προκειμένου να  επανατοποθετηθούν.

- Τοποθέτηση, στις κολώνες δεξιά και αριστερά, δύο κατακόρυφων κοιλοδοκών 60 Χ 80 mm και ύψους 2,70 m εκ των οποίων τα 20 cm θα είναι εντός του εδάφους. Η στήριξή τους θα γίνει με μεταλλικά ούπα και καρφωτά σίδερα. Στη μέση κάθε κοιλοδοκού θα κολληθεί τερματική λάμα πάχους 8 mm και πλάτους 4 cm.

- Τοποθέτηση ανοιγόμενης μεταλλικής πόρτας δύο φύλλων συνολικού μήκους 4,90 m περίπου. Το κάθε φύλλο θα στηριχθεί με τρεις (3) μεντεσέδες βαρέως τύπου (δύο πάνω και ένας κάτω). Το φύλλο θα αποτελείται από πλαίσιο με κοιλοδοκούς 40 x 40 mm  σε σχήμα ανάποδο Π και ένα επιπλέον κοιλοδοκό 40Χ40 mm στα 50 cm περίπου από το έδαφος. Στο κάτω μέρος του, θα φέρει μεταλλικό ταμπλά δύο στοιχείων, ύψους 40 cm, πάχους 2 mm και εσωτερικές ράβδους ακαμψίας στρατζαριστό βαρέως τύπου 40Χ40 mm, χιαστί (τέσσερις για κάθε φύλλο).

- Συγκόλληση στα ανοιγόμενα φύλλα τα πλαίσια των μεταλλικών ράβδων με τις διακοσμητικές λόγχες, έτσι ώστε η νέα πύλη να έχει ακριβώς την ίδια μορφή με την υφιστάμενη.

- Τοποθέτηση κλειδαριάς και μεταλλικών στοιχείων για κλείδωμα με λουκέτο.

- Πολύ καλός καθαρισμός όλων των παλαιών τμημάτων (τρίψιμο, αφαίρεση παλαιού χρώματος) και εφαρμογή αντισκωριακής βαφής (δύο φορές) σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες.

- Βάψιμο όλων των μεταλλικών επιφανειών.

- Απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων των εργασιών από το χώρο εργασίας.

- Πύλη εξόδου

Η πύλη εξόδου του βορείου τμήματος του ΓΠΑ αποτελείται από δύο ανοιγόμενα φύλλα και θα αντικατασταθούν τα κάτω μεταλλικά πλαίσια και των δύο φύλλων.

Πιο συγκεκριμένα:

- Θα αποξηλωθούν τα οξειδωμένα πλαίσια

- Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων από κοιλοδοκούς 40Χ40 mm και εσωτερικός μεταλλικός ταμπλάς δύο στοιχείων για κάθε φύλλο, 30 cm ύψους και 2 mm πάχους. Το συνολικό μήκος κάθε φύλλου είναι 2,44 m περίπου.

- Τοποθέτηση εσωτερικά ράβδων ακαμψίας στρατζαριστό βαρέως τύπου 40Χ40 mm, χιαστί (τέσσερις για κάθε φύλλο).

- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) μεντεσέδων βαρέως τύπου για την ενίσχυση της στήριξης της πόρτας (ένα για κάθε φύλλο).

- Ρύθμιση της πύλης ώστε να λειτουργεί με ευκολία.

- Πολύ καλός καθαρισμός όλων των παλαιών τμημάτων (τρίψιμο, αφαίρεση παλαιού χρώματος) και εφαρμογή αντισκωριακής βαφής (δύο φορές) σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες.

- Βάψιμο όλων των μεταλλικών επιφανειών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα του έργου

Αδαμαντία Αριστοπούλου

Χημ. Μηχανικός