V. ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

### Γενικά

### Η αιθυλική αλκοόλη που βρίσκεται στους οίνους παράγεται κατά την αλκοολική ζύμωση των σακχάρων του γλεύκους. Αντιπροσωπεύει το 9-15 % του όγκου τους και είναι το κυριότερο συστατικό  μετά το νερό. Η μέτρηση της περιεκτικότητας ενός οίνου σε αλκοόλη έχει την αρχή της στον Gay-Lussac και γίνεται με φυσικό τρόπο (απόσταξη – πυκνομετρία). Για να εκφραστεί η αλκοολοπεριεκτικότητα χρησιμοποιήθηκε ο όρος αλκοολικός βαθμός που ισούται με τον αριθμό των λίτρων καθαρής αλκοόλης που περιέχονται σε 100 λίτρα προϊόντος στους 15 οC. Κατά καιρούς προτάθηκαν διάφορες μέθοδοι προσδιορισμού κι έκφρασης της αιθυλικής αλκοόλης που παρουσίαζαν διάφορα προβλήματα.

Στα πλαίσια του ΟIV ο όρος ‘αλκοολικός βαθμός’ έχει αντικατασταθεί από τον όρο ‘αλκοολικός τίτλος κατ’όγκον’. ‘Αλκοολικός τίτλος κατ’ όγκο’ ενός οινικού προϊόντος ονομάζεται ο αριθμός των λίτρων άνυδρης αιθανόλης που περιέχεται σε 100 λίτρα του προϊόντος αυτού, όταν οι δύο όγκοι μετριούνται σε θερμοκρασία 20 οC. Συμβολίζεται ως ‘% vol’.  Για τον προσδιορισμό του προβλέπονται διάφορες μέθοδοι που βασίζονται όλες στην απόσταξη της αλκοόλης του οίνου. Η διαφορά τους βρίσκεται στον τρόπο μέτρησης της αλκοόλης στο απόσταγμα. Στη μέθοδο αναφοράς ο προσδιορισμός της πυκνότητας του αποστάγματος γίνεται με τη μέθοδο της ληκύθου. Στις συνήθεις μεθόδους αναφέρονται ο προσδιορισμός του αλκοολικού τίτλου με αραιόμετρο, με υδροστατικό ζυγό και με διαθλασιμετρία. Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι στον αλκοολικό τίτλο συνυπολογίζονται τα ομόλογα της αιθανόλης καθώς επίσης και η εστεροποιημένη αιθανόλη και τα ομόλογα της μιας και περνάνε στο απόσταγμα.

### Υλικά και εξοπλισμός

-  Συσκευή απόσταξης που περιλαμβάνει

- σφαιρική φιάλη χωρητικότητας ενός λίτρου με εσμυρισμένο στόμιο

- επανορθωτική αποστακτική στήλη ύψους περίπου 20 cm ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη με σκοπό την παρεμπόδιση διέλευσης πτητικότερων ουσιών που προκαλούν σφάλμα στο αποτέλεσμα της μέτρησης

- πηγή θερμότητας

- ψυκτήρας, στο άκρο του οποίου προσαρμόζεται λεπτός σωλήνας που μεταφέρει το απόσταγμα στον πυθμένα ογκομετρικής φιάλης που χρησιμεύει σαν υποδοχέας και που περιέχει μικρή ποσότητα ύδατος

-  Ογκομετρική φιάλη των 200 mL

-  Θερμόμετρο

-  Εναιώρημα υδροξειδίου του ασβεστίου 2 Μ

-  Αραιόμετρο – αλκοολόμετρο βαθμονομημένο στους 20 οC

-  Ογκομετρικός κύλινδρος των 250 mL

### Διαδικασία προσδιορισμού

1. Απόσταξη

Σε μια ογκομετρική φιάλη των 200 mL τοποθετείται οίνος μέχρι τη χαραγή και μετριέται η θερμοκρασία. Κατόπιν το δείγμα μεταγγίζεται στη σφαιρική φιάλη της αποστακτικής συσκευής και η ογκομετρική ξεπλένεται τέσσερις φορές με 5 mL νερό κάθε φορά. Τα ξεπλύματα προστίθενται στη σφαιρική φιάλη. Για να γίνει αλκαλικό το δείγμα προστίθενται 10 mL εναιωρήματος CaOH και για να μην υπάρχει έντονος βρασμός  τοποθετούνται μερικά τεμαχίδια πορώδους ανενεργού υλικού (ελαφρόπετρα). Η σφαιρική φιάλη συνδέεται στην αποστακτική και ξεκινάει η θέρμανση αλλά και η ψύξη. Το απόσταγμα συγκεντρώνεται στην ογκομετρική φιάλη των 200 mL που χρησιμοποιήθηκε στην μέτρηση του οίνου. Συλλέγεται απόσταγμα οίνου ίσο με τα ¾ περίπου του αρχικού όγκου. Στο τέλος συμπληρώνεται στα 200 mL με απεσταγμένο νερό. Η θερμοκρασία του αποστάγματος δεν πρέπει να αποκλίνει από την αρχική θερμοκρασία πάνω από ± 2 οC.

2. Αραιομετρία

Το απόσταγμα αναμιγνύεται προσεκτικά με κυκλικές κινήσεις και μεταφέρεται στον ογκομετρικό κύλινδρο. Επιλέγεται ένα αλκοολόμετρο, που να πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την νομοθεσία και να έχει το κατάλληλο εύρος τιμών, κι εμβαπτίζεται στο απόσταγμα μαζί με ένα θερμόμετρο. Λαμβάνεται η θερμοκρασία και αφού ισορροπήσει το αλκοολόμετρο αμέσως μετά η ένδειξη (φαινομενικός αλκοολικός τίτλος). Η θερμοκρασία του υγρού δεν πρέπει να διαφέρει από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από ± 5 οC. Ο φαινομενικός τίτλος διορθώνεται ως προς τη θερμοκρασία με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα.