ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γ. Παπαγεωργίου – Χημικός Μηχανικός

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4910

Αθήνα,     4-3-2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Αντικατάσταση φωτιστικών στα τέσσερα κλιμακοστάσια του κτ. Χασιώτη»

Το έργο αφορά την κατασκευή μιας νέας ηλεκτρικής παροχής φωτισμού περίπου 100m ΝΥΜ 3x2,5 η οποία θα οδεύει σε υπάρχουσα σχάρα από τον κεντρικό πίνακα στο Υπόγειο του κτιρίου έως το ΒΔ κλιμακοστάσιο του κτιρίου και την αντικατάσταση και σύνδεση όλων των φωτιστικών των τεσσάρων κλιμακοστασίων του κτιρίου. Κάθε ένα από τα νέα φωτιστικά θα περιλαμβάνει μια (1) λάμπα τύπου Led – η κάθε λάμπα θα έχει μήκος 1,50m, ισχύ 25W, φωτεινή ροή 2400±100 Lumen, διάρκεια ζωής 50.000 ώρες και εγγύηση τουλάχιστον 3 έτη. Το σύνολο των φωτιστικών θα είναι δεκαεννέα (19). Για την εγκατάσταση και σύνδεση των νέων φωτιστικών θα απαιτηθεί νέο πλαστικό κανάλι περίπου 12m μήκος που θα τοποθετηθεί κατάλληλα (βιδωμένο και κολλημένο) στους κατάλληλους τοίχους. Για την σύνδεση των νέων φωτιστικών θα απαιτηθεί καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 μήκους περίπου 25m. Η σύνδεση των καλωδίων θα γίνεται μέσα σε πλαστικό κουτί. Η εγκατάσταση και σύνδεση θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Π.Α.

Τα παλαιά φωτιστικά θα αποξηλωθούν και θα απομακρυνθούν από τους χώρους του Ιδρύματος με ευθύνη του αναδόχου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950,00 € ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Ο συντάξας

Γ. Παπαγεωργίου

ΠΕ Χημικών Μηχανικών