ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αθανάσιος Μακρανδρεου

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4202

Αθήνα, 10- 10- 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Π.Α.»

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το έργο πραγματοποιείται τόσο για την υποστήριξη  των παρεχόμενων, από το Κέντρο Τηλεματικού Δικτύου Γ.Π.Α., προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών (τηλεδιάσκεψη, ζωντανή μετάδοση εικονορροών, δημιουργία και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου κ.λπ.) όσο και την κάλυψη τρεχουσών αναγκών ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και παραγωγική λειτουργία του δικτύου δεδομένων του Γ.Π.Α.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία δικτυακού εξοπλισμού (μεταγωγείς – switches και λοιπών παρελκομένων) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως τηλεφωνικά κέντρα και χώρους αμφιθεάτρων.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό της την προμήθεια, εγκατάσταση και όρους συντήρησης, και συγκεκριμένα:

Την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί, και το οποίο θα αναλάβει στη συνέχεια τη λειτουργία και διαχείριση του περιβάλλοντος.

Την παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας 2 ετών για τον εξοπλισμό και τα συστήματα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.

Ο τοπικός αντιπρόσωπος να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την μεταπώληση των προϊόντων που προσφέρει.

Να διαθέτει κατάλληλη πιστοποιημένη τεχνική κατάρτιση από τον κατασκευαστή.

Να δοθεί λίστα πελατών με εγκατεστημένους πίνακες στην Ελλάδα.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα επιλογής τμήματος μόνον του εξοπλισμού στην περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν διαθέτει το σύνολο των ειδών τα οποία προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν  και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν  να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

| α/α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| 1.SWITCH1 | ΜΕΤΑΓΩΓΈΑΣ GIGABIT ETHERNET48 Ports Stackable Ενδεικτικός τύπος: Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-L ή αντίστοιχο προϊόν |  |  | 2500 |
| 1.1 | Aριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 1.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.3 | 48 Ethernet 10/100/1000 ports τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Forwarding bandwidth 32 Gbps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Switching bandwidth 176 Gbps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Flash memory 64 MB τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Memory DRAM 128 MB τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Forwarding Rate: 64-Byte Packet 77 mpps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Στάθμη θορύβου (ISO 9296) 48 db μέγιστο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα |  |  |  |
| 1.11 | ● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol ● IEEE 802.1p CoS Prioritization ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af ● IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimοde fiber only) ● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports ● IEEE 802.3 10BASE-T specification ● IEEE 802.3u 100BASE-TX specification ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification ● IEEE 802.3z 1000BASE-X specification ● 100BASE-BX (SFP) ● 100BASE-FX (SFP) ● 100BASE-LX (SFP) ● 1000BASE-BX (SFP) ● 1000BASE-SX (SFP) ● 1000BASE-LX/LH (SFP) ● 1000BASE-ZX (SFP) ● 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm ● 10GBASE-LR (SFP+) ● 10GBASE-SR (SFP+) ● 10GBASE-LRM (SFP+) ● 10GBASE-CX1 (SFP+) ● RMON I and II standards ● SNMP v1, v2c, and v3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με πρότυπα RFC's |  |  |  |
| 1.12 | ● RFC 768 – UDP ● RFC 783 – TFTP ● RFC 791 – IP ● RFC 792 – ICMP ● RFC 793 – TCP ● RFC 826 – ARP ● RFC 854 – Telnet ● RFC 951 – Bootstrap Protocol (BOOTP) ● RFC 959 – FTP ● RFC 1112 – IP Multicast and IGMP ● RFC 1157 – SNMP v1 ● RFC 1166 – IP Addresses ● RFC 1256 – Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery ● RFC 1305 – NTP ● RFC 1492 – TACACS+ ● RFC 1493 – Bridge MIB ● RFC 1542 – BOOTP extensions ● RFC 1643 – Ethernet Interface MIB ● RFC 1757 – RMON ● RFC 1901 – SNMP v2C ● RFC 1902-1907 – SNMP v2 ● RFC 1981 – Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6 ● FRC 2068 – HTTP ● RFC 2131 – DHCP ● RFC 2138 – RADIUS ● RFC 2233 – IF MIB v3 ● RFC 2373 – IPv6 Aggregatable Addrs ● RFC 2460 – IPv6 ● RFC 2461 – IPv6 Neighbor Discovery ● RFC 2462 – IPv6 Autoconfiguration ● RFC 2463 – ICMP IPv6 ● RFC 2474 – Differentiated Services (DiffServ) Precedence ● RFC 2597 – Assured Forwarding ● RFC 2598 – Expedited Forwarding ● RFC 2571 – SNMP Management ● RFC 3046 – DHCP Relay Agent Information Option ● RFC 3376 – IGMP v3 ● RFC 3580 – 802.1X RADIUS | ΝΑΙ |  |  |
| 2.SWITCH2 | ΜΕΤΑΓΩΓΈΑΣ GIGABIT ETHERNET 24 Ports Stackable Ενδεικτικός τύπος: Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-L ή αντίστοιχο προϊόν |  |  | 3000 |
| 2.1 | Aριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 2.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 2.3 | 24 Ethernet 10/100/1000 ports τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Forwarding bandwidth 32 Gbps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Switching bandwidth 176 Gbps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Flash memory 64 MB τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Memory DRAM 128 MB τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Forwarding Rate: 64-Byte Packet 41 mpps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Στάθμη θορύβου (ISO 9296) 48 db μέγιστο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα |  |  |  |
| 2.11 | ● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol ● IEEE 802.1p CoS Prioritization ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af ● IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimοde fiber only) ● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports ● IEEE 802.3 10BASE-T specification ● IEEE 802.3u 100BASE-TX specification ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification ● IEEE 802.3z 1000BASE-X specification ● 100BASE-BX (SFP) ● 100BASE-FX (SFP) ● 100BASE-LX (SFP) ● 1000BASE-BX (SFP) ● 1000BASE-SX (SFP) ● 1000BASE-LX/LH (SFP) ● 1000BASE-ZX (SFP) ● 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm ● 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm ● 10GBASE-LR (SFP+) ● 10GBASE-SR (SFP+) ● 10GBASE-LRM (SFP+) ● 10GBASE-CX1 (SFP+) ● RMON I and II standards ● SNMP v1, v2c, and v3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με πρότυπα RFC's |  |  |  |
| 2.12 | ● RFC 768 – UDP ● RFC 783 – TFTP ● RFC 791 – IP ● RFC 792 – ICMP ● RFC 793 – TCP ● RFC 826 – ARP ● RFC 854 – Telnet ● RFC 951 – Bootstrap Protocol (BOOTP) ● RFC 959 – FTP ● RFC 1112 – IP Multicast and IGMP ● RFC 1157 – SNMP v1 ● RFC 1166 – IP Addresses ● RFC 1256 – Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery ● RFC 1305 – NTP ● RFC 1492 – TACACS+ ● RFC 1493 – Bridge MIB ● RFC 1542 – BOOTP extensions ● RFC 1643 – Ethernet Interface MIB ● RFC 1757 – RMON ● RFC 1901 – SNMP v2C ● RFC 1902-1907 – SNMP v2 ● RFC 1981 – Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6 ● FRC 2068 – HTTP ● RFC 2131 – DHCP ● RFC 2138 – RADIUS ● RFC 2233 – IF MIB v3 ● RFC 2373 – IPv6 Aggregatable Addrs ● RFC 2460 – IPv6 ● RFC 2461 – IPv6 Neighbor Discovery ● RFC 2462 – IPv6 Autoconfiguration ● RFC 2463 – ICMP IPv6 ● RFC 2474 – Differentiated Services (DiffServ) Precedence ● RFC 2597 – Assured Forwarding ● RFC 2598 – Expedited Forwarding ● RFC 2571 – SNMP Management ● RFC 3046 – DHCP Relay Agent Information Option ● RFC 3376 – IGMP v3 ● RFC 3580 – 802.1X RADIUS | ΝΑΙ |  |  |
| 3. SPFMOD | Small Form-Factor Pluggable Gigabit Interface Converter Ενδεικτικός τύπος: Cisco GE SPF LC Connector GLC-SX-MM ή αντίστοιχο προϊόν |  |  | 3000 |
| 3.1 | Aριθμός μονάδων | 8 |  |  |
| 3.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρότυπα |  |  |  |
| 3.3 | Laser Class I 21CFR1040 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | IEEE 802.3z | ΝΑΙ |  |  |
| 4. SWITCH3 | ΜΕΤΑΓΩΓΈΑΣ GIGABIT ETHERNET 24 Ports Ενδεικτικός τύπος: D-LINK 24 Ports GIGABIT SMART Switch DGS-1210-20 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  | 500 |
| 4.1 | Aριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 4.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | NAI |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 4.3 | 16 Ethernet 10/100/1000 ports τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | 4 One Gigabit Ethernet SFP ports τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Switching bandwidth 40 Gbps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Forwarding Rate: 64-Byte Packet 28 mpps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις |  |  |  |
| 4.7 | • FCC Class A • CE Class A • ICES-003 • VCCI Class A • C-Tick • BSMI • cUL • CE LVD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα |  |  |  |
| 4.8 | • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • IEEE 802.3x Flow Control for Full-Duplex Mode Auto-negotiation | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατότητα με πρότυπα RFC's |  |  |  |
| 4.9 | • RFC 783 TFTP • RFC 854 Telnet Server • RFC 951 BootP/DHCP Client • RFC 1157 SNMP v1, v2, v3 • RFC 1213 MIB II, IF MIB • RFC 1215 MIB Traps Convention • RFC 1350 TFTP • RFC 1493 Bridge MIB • RFC 1542 BootP/DHCP Client • RFC 1769 SNTP • RFC 1901 SNMP v1, v2, v3 • RFC 1907 SNMP v2 MIB • RFC 1908 SNMP v1, v2, v3 • RFC 2068 FCS • RFC 2131 BootP/DHCP Client • RFC 2138 RADIUS Authentication • RFC 2139 RADIUS Authentication • RFC 2233 Interface Group MIB • RFC 2246 SSL • RFC 2475 • RFC 2570 SNMP v1, v2, v3 • RFC 2575 SNMP v1, v2, v3 • RFC 2598 CoS • RFC 2616 FCS • RFC 2618 RADIUS Authentication • RFC 2819 RMON v1 • RFC 2865 RADIUS Authentication • RFC 3164 System Log • RFC 3195 System Log • RFC 3411-17 SNMP • RFC 3621 Power Ethernet MIB | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηρισκά Λογισμικού |  |  |  |
| 4.10 | L2 Features • MAC Address Table - 16,000 entries • Flow Control - 802.3x Flow Control - HOL Blocking Prevention • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping - IGMP per VLAN - Supports IGMP Snooping Querier • Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP • Loopback Detection • Port Mirroring - One-to-One, Many-to-One - Supports Mirroring for Tx/Rx/Both • Multicast Filtering - Forwards all unregistered groups - Filters all unregistered groups • LLDP, LLDP-ME VLAN • 802.1Q • VLAN Group • Management VLAN • Asymmetric VLAN • Auto Voice VLAN • Auto Surveillance VLAN QoS (Quality of Service) • 802.1p Quality of Service • Queue Handling - Strict - Weighted Round Robin (WRR) • CoS based on - 802.1p Priority Queues - DSCP - ToS1 • Bandwidth Control • Configurable MDI/MDIX • SNMP - Supports v1, v2, v3 • SNMP Trap • System Log • BootP/DHCP Client Access Control List (ACL) • ACL based on - MAC Address - IPv4 Address (ICMP/IGMP/TCP/UDP) - 802.1p - DSCP - Ether type Security • Port Security • Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control • Static MAC • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • Trusted Host • ARP Spoofing Prevention - Max. 64 entries • SSL - Supports v1/v2/v3 - Supports IPv4/IPv6 • Traffic Segmentation • Smart Binding - Discover connected devices and click to bind - Inspect ARP packets and/or IP packets - Supports DHCP Snooping AAA • 802.1X Port-based Authentication - Supports RADIUS Server - Supports EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP | ΝΑΙ |  |  |
| 5. WIRELS | WIRELESS N ACCESS POINT Ενδεικτικός τύπος: D-LINK DAP-2310 ή αντίστοιχο προϊόν |  |  | 300 |
| 5.1 | Aριθμός μονάδων | 2 |  |  |
| 5.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα πρότυπα |  |  |  |
| 5.3 | • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3u • IEEE 802.3 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαχείριση |  |  |  |
| 5.4 | • Telnet - Secure (SSH) Telnet • Web Browser Interface • HTTP - Secure HTTP (HTTPS) • SNMP Support | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασφάλεια |  |  |  |
| 5.5 | • WPA™ - Personal • WPA™ - Enterprise • WPA2™ - Personal • WPA2™ - Enterprise • 64/128-bit WEP • SSID Broadcast Disable • MAC Address Access Control • Rogue AP Detection | ΝΑΙ |  |  |
|  | VLAN/SSID Support |  |  |  |
| 5.6 | • 802.1q/Multiple SSID | ΝΑΙ |  |  |
|  | Quality of Service (QoS) |  |  |  |
| 5.7 | • Priority Queues • WMM Wireless Priority | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τρόποι λειτουργίας |  |  |  |
| 5.8 | • Access Point (AP) • WDS with AP • WDS/Bridge (No AP Broadcast) • Wireless Client | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συχνότητα λειτουργίας |  |  |  |
| 5.9 | 2.4 GHz | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποίηση |  |  |  |
| 5.10 | • FCC Class B • CE • WiFi® | ΝΑΙ |  |  |
| 6. UPS | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 kVA Ενδεικτικός τύπος: NRG PRO RT 3000 VA ή αντίστοιχο προϊόν |  |  | 1000 |
| 6.1 | Aριθμός μονάδων | 1 |  |  |
| 6.2 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 6.3 | Online-διπλής μετατροπής (PFC) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Δυνατότητα τοποθέτησης ως tower ή σε rack | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Πλήρης ψηφιακός έλεγχος (DSP) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Συντελεστής ισχύος εξόδου: τουλάχιστον 0,8 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Οικονομική Λειτουργία (ECO mode) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Αυτο-έλεγχος κατά την εκκίνηση του UPS | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Λειτουργία άμεσης εκκίνησης (DC) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.11 | Δυνατότητα ρύθμισης της μεταγωγής στην έξοδο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Δυνατότητα επέκτασης αυτονομίας | ΝΑΙ |  |  |
| 6.13 | Έξυπνες επαφές προαιρετικά: USB / SNMP / Ξηρή επαφή | ΝΑΙ |  |  |

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Εργου : 11.000 Ευρώ

O συντάκτης

Αθανάσιος Μακρανδρεου

Τεχνικός Υπεύθυνος Τμήματος Δικτύων - Διαδικτύων