ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  						Αριθμ.Πρωτ.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4904

Fax: 210-529 4907

Αθήνα, 12-01-2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Εργασίες συντήρησης σε χώρο γραφείου του εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του κτιρίου Ρουσσόπουλου του ΓΠΑ »

Το έργο αφορά την αντικατάσταση χωρισμάτων σε γραφείο της Γεωργικής Μηχανολογίας στο κτίριο του Ρουσσόπουλου.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες.

- Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών με κάδο.

- Αποξήλωση υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας και παράδοσή της στο Τμήμα Β΄ της Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Κατασκευή μεταλλικού σκελετού τοιχοπετάσματος και μονούς ορθοστάτες των 50 mm.

- Τοποθέτηση πυράντοχων γυψοσανίδων  με εσωτερική μόνωση πετροβάμβακα πάχους 12,5 mm συνολικής επιφάνειας 42 m2.

- Στοκάρισμα των αρμών, σπατουλάρισμα των επιφανειών των γυψοσανίδων και χρωματισμός τους με οικολογικό χρώμα.

- Βάψιμο της οροφής του χώρου, επιφάνειας 10 m2

- Προμήθεια και τοποθέτηση ταπετσαρίας, επιφάνειας 10 m2 περίπου.

- Προμήθεια και τοποθέτηση δύο διαφανών υαλοπινάκων πάχους 6 mm και συνολικής επιφάνειας 2,5 m2. Στον έναν υαλοπίνακα θα δημιουργηθεί οπή για την έξοδο σωλήνωσης του κλιματιστικού.

- Προμήθεια και τοποθέτηση μίας κλιματιστικής μονάδας τύπου split, ψυκτικής απόδοσης 9000 Btu, ενεργειακής κλάσης Α/Α και ψυκτικό υγρό οικολογικό Freon R-410A.

- Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα που θα περιέχει: τρεις (3) αυτόματες ασφάλειες των 10 Α, 16 Α και  20 Α, έναν (1) γενικό διακόπτη 1Χ40 Α και μία (1) ενδεικτική λυχνία. Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα καλύψει τις υφιστάμενες παροχές και τη λειτουργία του κλιματιστικού (γραμμή τροφοδοσίας).

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εκατό είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.124,56 €). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία

Διπλ. Χημικός Μηχανικός