ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  						Αριθμ.Πρωτ.

ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4904

Fax: 210-529 4907

Αθήνα, 5-04-2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Εργασίες συντήρησης στο χώρο Κηπευτικών Καλλιεργειών »

Το έργο αφορά την αντικατάσταση της οροφής του λεβητοστασίου του θερμοκηπίου Κηπευτικών Καλλιεργειών και της οροφής παρακείμενης αποθήκης, οι οποίες αποτελούνται  από φύλλα αμιάντου. Η συνολική επιφάνεια και των δύο οροφών είναι 50 m2 περίπου.

Πιο συγκεκριμένα στο λεβητοστάσιο του θερμοκηπίου θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Περιμετρικά του λεβητοστασίου, στην κορυφή του, θα κατασκευαστεί οπλισμένο διάζωμα (σενάζ) 18cm X 12 cm συνολικού μήκους 17,1m. Ο οπλισμός του θα αποτελείται από 4 ράβδους Φ10, συνολικού μήκους 68,4 m.

- Τοποθέτηση τεσσάρων (4) γαλβανισμένων κοιλοδοκών διατομής 80Χ40 mm και πάχους 5 mm, μήκους 4,35 m ο καθένας.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχου πάνελ πετροβάμβακα οροφής πάχους 8mm, πυκνότητας πετροβάμβακα 135 Kgr/m3, χρώματος κεραμιδί και συνολικής επιφάνειας 25 m2.

Εργασίες στην αποθήκη:

- Προμήθεια και τοποθέτηση πάνελ οροφής κεραμίδι συνολικής επιφάνειας 25 m2. Το γέμισμα του πάνελ θα είναι από διογκωμένη πολυουρεθάνη.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο  ευρώ και έντεκα λεπτών (5.152,11 €). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία

Διπλ. Χημικός Μηχανικός