ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Σοφία Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4904

Fax: 210-529 4907

Αθήνα, 2-10-2012

Προμήθεια εξοπλισμού σε χώρους του ΓΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α. Προμήθεια και τοποθέτηση ξυλουργικών κατασκευών (κουφωμάτων) σε τρεις εσοχές διαστάσεων 294 cm ύψος  Χ 265 cm μήκος  και 94 cm  βάθος, που υπάρχουν στο ΝΔ τοίχο του ισογείου του κτηρίου Χασιώτη. Οι κατασκευές θα είναι όμοιες με τις κατασκευασθείσες στον Α΄και Β’ όροφο του κτιρίου και οι λεπτομέρειες έχουν ως εξής :

Στο επάνω μέρος ( ύψος 70 cm )  θα υπάρχει κάσα με πέντε μπόγια και σταθερές περσίδες  ανάμεσα τους ( τέσσερα μάτια πλάτους 65 cm  περίπου). Στο κάτω  μέρος

(ύψος 225 cm περίπου) θα υπάρχει κάσα με τρία μπόγια ( χωρίς κατωκάσι) στα οποία θα στηρίζονται 2 δίφυλλες πόρτες με πόμολα και κλειδαριές τριών σημείων (σπανιολέτες ) . Οι κάσες και οι περσίδες θα είναι κατασκευασμένες από σουηδική ξυλεία, οι δε πόρτες από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 18 mm. Θα τοποθετηθούν άβαφες και θα βαφούν επι τόπου με χρώμα ριπολίνης σε απόχρωση που θα επιλέξει η  Υπηρεσία .

Β. Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) καθισμάτων συνεργασίας-επισκέπτου,

με μεταλλικό σκελετό μαύρο και επένδυση με ύφασμα επίσης μαύρο

Έδρα:     46cm πλάτος x 39cm βάθος

Πλάτη:   46cm πλάτος x 32,5cm ύψος

Συνολικές διαστάσεις: 81cm ύψος x 53cm πλάτος x 42cm βάθος.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου με  Φ.Π.Α.     4. 850,00 € (τέσσερεις  χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ)

Η συντάξασα

Σοφία Λένη

Διπλ. Πολιτικός Μηχ,