ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία  Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ.

Βάσω Τσαμτσούρη, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4904

Fax: 210-529 4907

Αθήνα,  17/06/2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έργο :  Κατασκευή μεταλλικής περίφραξης στον χώρο του Αμπελώνα του ΓΠΑ

Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή μεταλλικής περίφραξης στο νότιο όριο του ΓΠΑ, στον χώρο του Αμπελώνα, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ) 24.600,00 Ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μεταλλική περίφραξη μήκους 60,20μ και 42,60μ  (σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο)

Η παρούσα μεταλλική περίφραξη θα εδραστεί πάνω στην υφιστάμενη πέτρινη μάντρα. Η περίφραξη θα αποτελείται από:

- Κεκλιμένη λάμα η οποία θα ηλεκτροσυγκοληθεί στα υφιστάμενα κάγκελα, διαστάσεων 40Χ8mm τουλάχιστον και κατάλληλου μήκους, ώστε να τοποθετηθεί κονσερτίνα

- Κονσερτίνα διαμέτρου 400 mm  πυκνού βήματος 20εκ.

- Αντισκωριακή βαφή ελαιοχρώματος μινίου (100%) και βερνικοχρωματισμός των λαμών σε χρώμα που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Μεταλλική περίφραξη μήκους 32,30μ, 50.70μ 31,00μ, 4,30μ και 3,00μ. (σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο)

Η παρούσα μεταλλική περίφραξη θα εδραστεί στο έδαφος περιμετρικά της εκκλησίας του Αγ. Πολυκάρπου και θα φέρει τα εξής στοιχεία:

- Μεταλλικά γαλβανισμένα πανέλα διαστάσεων 1,80Χ2,00μ. με εσωτερική βροχίδα 60Χ130mm, λάμα 25Χ2 mm και στρογγυλό φ5 mm. Τα στοιχεία θα ηλεκτροσυγκοληθούν μεταξύ τους σύμφωνα με τη μέθοδο του DIN24537 ώστε να αποφευχθεί η αφαίρεση υλικού από τις λάμες.

- Υποστυλώματα IPN-100 μήκους τουλάχιστον 5μ. και κεκλιμένο τμήμα από λάμα διαστάσεων 40Χ8mm τουλάχιστον και κατάλληλου μήκους, ώστε να τοποθετηθεί κονσερτίνα. Τα υποστυλώματα θα πακτωθούν στο έδαφος σε οπές 500Χ500 mm και θα σφραγιστούν με σκυρόδεμα. Τα υποστυλώματα θα αγκυρώνονται στο ανώτατο δυνατό σημείο της  τοιχοποιίας για εξασφάλιση καλύτερης στήριξης

Συνολικό ύψος περίφραξης 5μ. από το έδαφος. Τα πανέλα θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος από το έδαφος

- Κεκλιμένοι κοιλοδοκοί βαρέως τύπου διατομής 60Χ100 και μήκους 4μ. τα οποία θα τοποθετηθούν ένα παρά ένα, σε γωνία 30ο (32 τεμ)

- Εφαρμογή αντισκωριακού ελαιοχρώματος μινίου (100%) σε όλα τα τοποθετούμενα μεταλλικά στοιχεία και επιφάνειες και βερνικοχρωματισμοί σιδηρών στοιχείων με ελαιόχρωμα δύο στρώσεων.

- Κονσερτίνα διαμέτρου 400 mm  σε μήκος 100μ. πυκνού βήματος 20εκ. (εξαίρεση εφαρμογής της κονσερτίνας σε μικρά τμήματα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία)

- Εκσκαφή θεμελίων διαστάσεων 500Χ500 mm για την πάκτωση των υποστυλωμάτων IPN-100 και των κεκλιμένων κοιλοδοκών

- Σκυρόδεμα C16/20 για τη σφράγιση των υποστυλωμάτων IPN-100 και των κεκλιμένων κοιλοδοκών

- Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής

Τα άχρηστα υλικά και τα απορρίμματα της εργολαβίας θα απομακρυνθούν απο το χώρο του Γ.Π.Α. με έξοδα και ευθύνη του εργολάβου.

Η

συντάξασα

Σοφία Λένη

Διπλ. Πολιτικός Μηχ