ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία  Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ.

Βάσω Τσαμτσούρη, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4904

Fax: 210-529 4907

Αθήνα,  8/06/2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έργο :  Ανακαίνιση χώρου του εργαστηρίου Μηχανικής, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών προϊόντων

Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανακαίνιση χώρου στο εργαστήριο Μηχανικής, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών προϊόντων, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ) 7.863,00 Ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποξηλώσεις - Καθαιρέσεις

- Καθαίρεση επιστρώσεων πλακιδίων τοίχων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών διαστάσεων 16,00μ2

- Αποξήλωση μεταλλικών  φεγγιτών διαστάσεων 1,30Χ0,57 (4 τεμάχια)

- Καθαίρεση επιχρισμάτων και καθαρισμός της επιφάνειας,  Διαστάσεις 16,00μ2

- Καθαίρεση του υπάρχοντος δαπέδου από μωσαϊκό μέχρι το επίπεδο του γκρο-μπετον. Διαστάσεις 54,00μ2

Μεταφορές – Συνδέσεις- Επανασυνδέσεις

- Απομάκρυνση των εργαστηριακών πάγκων από τον χώρο εργασίας με ταυτόχρονη αποσύνδεση από τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρισμού. Επανατοποθέτηση και επανασύνδεση με τα δίκτυα μετά το πέρας των εργασιών. Διαστάσεις πάγκων: 2,60Χ0,80, 4,14Χ0,8 (4τεμάχια),  1,50Χ0,80

- Αποσύνδεση και επανασύνδεση των  σωμάτων καλοριφέρ

- Απομάκρυνση μπαζών και προϊόντων αποξηλώσεων - καθαιρέσεων

Δάπεδα

- Κατασκευή νέου δαπέδου από μωσαϊκό πάχους 3,5εκ.Τρίψιμο-γυάλισμα της τελικής επιφάνειας. Διαστάσεις 54,00μ2

Σοβατεπιά

Σοβατεπί από μάρμαρο σκληρό ως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2εκ. Διαστάσεις 30μ.μ

Υαλοστάσια – Υαλοπίνακες

-Αντικατάσταση των παραθύρων που βρίσκονται στα ανοίγματα. Τα παράθυρα θα κατασκευασθούν από αλουμίνιο με προφίλ αλουμινίου με θερμοδιακοπή και περιμετρικό κλείδωμα και διπλά θερμοηχομονωτικά τζάμια, χρώματος λευκού.

Θα τοποθετηθούν δύο σταθερά υαλοστάσια με πανέλα αλουμινίου διαστάσεων 0,60Χ0,57 για τη δίοδο των αεραγωγών  και τέσσερεις (4) ανακλινόμενοι φεγγίτες διαστάσεων 0,57Χ1,00 Οι διατομές αλουμινίου θα προέρχονται από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της ‘’σειράς’  (αναφέρονται ενδεικτικά):

Europa 5500 thermo με περιμετρικό μηχανισμό,

ETEM –Ε –45 thermo με περιμετρικό μηχανισμό,

ALUMIL 20000 APOLLO ALUTHERM με περιμετρικό μηχανισμό,

ή άλλης εταιρείας  με αντίστοιχη σειρά πιστοποιημένη με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, με ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν), με πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, ηχομόνωσης και θερμομόνωσης  και με την υποχρέωση τοποθέτησης των εξαρτημάτων και μηχανισμών λειτουργίας και ασφαλείας τους, και όλα γενικά τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

- Διπλός υαλοπίνακας θερμομονωτικός- ηχομονωτικός συνολικού πάχους 22 mm (5-12-5) για τους ανακλινόμενους φεγγίτες

Επιχρίσματα

-Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα Διαστάσεις 16,00μ2

Χρωματισμοί

- Βαφή σπατουλαριστή με αδιάβροχα ακρυλικά χρώματα σε επίχρισμα λειασμένο με γυαλόχαρτο. Προηγείται αστάρωμα. Επιφάνεια ματ. Απόχρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν αντοχή σε πλύσιμο με απορρυπαντικό και να μην ευνοούν την ανάπτυξη μούχλας. Διαστάσεις 117,00μ2

- Βαφή της γαλβανισμένης εσχάρας καναλιού. Αρχικά καλός καθαρισμός του υποβάθρου από λίπη, έλαια, σάπωνες μετάλλου, αλκαλικούς λεκέδες (λάσπες, κονιάματα), χρώματα, άλατα οξείδωσης κ.λ.π και εν γένει προϊόντα διάβρωσης. Στη συνέχεια πέρασμα με υπόστρωμα χρωματισμού με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ και τέλος βαφή με υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. Διαστάσεις 2,07μ2

Τα άχρηστα υλικά και τα απορρίμματα της εργολαβίας θα απομακρυνθούν απο το χώρο του Γ.Π.Α. με έξοδα και ευθύνη του εργολάβου.

Η

συντάξασα

Σοφία Λένη

Διπλ. Πολιτικός Μηχ